Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию секционных ворот, рольставен, шлагбаумов»

| 1 | Предмет оказания услуг | Техническое обслуживание секционных ворот, рольставен, шлагбаумов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место оказания услуг | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, ул. Международная 12, Олимпийский проспект 21 (ГК «Богатырь», Тематический парк, ОТЦ). |
| 3 | Сроки оказания услуг (периодичность) | Один раз в квартал |
| 4 | Виды и объемы услуг | Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию: - Секционных ворот в соответствии с приложением №1; - Рольставен в соответствии с приложением №2; - Шлагбаумов в соответствии с приложением №3. Техническое обслуживание должно включать в себя: - регламентное обслуживание секционных ворот, рольставен, шлагбаумов (ежеквартальное); - аварийно-техническое обслуживание секционных ворот, рольставен, шлагбаумов в случае поломок, которое не должно превышать 3 часов с момента остановки (аварии). Тип и количество секционных ворот, рольставен, шлагбаумов указан в приложение №4. |
| 5 | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | Наличие в штате организации не менее одного сотрудника с группой допуска по электробезопасности не ниже 4-ой (до и выше 1000 В) в соответствии с Приложением N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н. Персонал, осуществляющий техническое обслуживание должен иметь соответствующую спецодежду, обеспечен всеми СИЗ, необходимым инструментом для оказания услуг. |
| 6 | Требования к безопасности при оказании услуг | При оказании услуг соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочего места от своих отходов и их вывоз с объекта. |
| 7 | Порядок ведения документации, контроль и приемка услуг | Исполнитель обязан разработать график ведения ТО и ППР. По результатам проведенного технического обслуживания обязан составить акт с указанием проведенных работ, а также в случае необходимости предоставить рекомендации с описанием необходимых ремонтных работ не входящих в регламент технического обслуживания (замена пружин, панелей полотна и т.д. в случае их значительного износа или повреждения) |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 год. |
| 9 | Приложения | - Приложение №1 – Регламент № 1 технического обслуживания секционных ворот; - Приложение №2 – Регламент № 2 технического обслуживания рольставен; - Приложение №3 – Регламент № 3 технического обслуживания шлагбаумов; - Приложение №4 – Тип секционных ворот, рольставен, шлагбаумов в АО «Сочи-Парк» |

Регламент № 1

технического обслуживания секционных ворот

| Узел | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Полотно | - Внешний осмотр; - При наличии целостности покрытия полотна (царапины, сколы) – производится локальная подкраска; - Проверка состояние дополнительного оборудования (окон, калитки, фурнитуры и т.д.); - Регулировка положения полотна, проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов); - Проверка и протяжка петель и боковых опор, а также обработка силиконовой смазкой; - Обработка всех резиновых уплотнителей силиконовой смазкой. - При нарушении геометрии направляющих производится их выравнивание и выставление необходимых технологических зазоров; - Проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов); - Обработка всех резиновых уплотнителей силиконовой смазкой; - Очистка от пыли и грязи, а также обработка направляющих для роликов силиконовой смазкой. | ежеквартально |
| Механизм уравновешивания полотна ворот | - Внешний осмотр; - Проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов); - Очистка от пыли и грязи, а также обработка пружин силиконовой смазкой; - Регулировка натяжения пружин с балансировкой положения полотна ворот; - Проверка работоспособности устройств безопасности с протяжкой крепежных элементов и регулировкой их работы; - Регулировка длины и натяжения тросов, а также обработака силиконовой смазкой. В случае обнаружения повреждения или существенного износа пружин или тросов – немедленно сообщить представителю Заказчика. | ежеквартально |
| Системы автоматизации, управления и безопасности | - Диагностика систем автоматизации и при необходимости настройка правильной работы; - Проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов); - Обработка движущихся элементов силиконовой смазкой (цепи и ремни потолочных приводов, цепи аварийного открывания вальных приводов и т.д.) - Проверка и при необходимости регулировка работы доп. оборудования (фотоэлементы, оптосенсоры, сигнальной лампы, датчиков и т.д.); - Проверка и при необходимости настройка функционирования устройств управления (пультов, кодовых клавиатур, блоков управления и т.д.). | ежеквартально |

Регламент № 2

технического обслуживания рольставен

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| - Внешний осмотр; - Проверка натяжения несущих тросов. Проверить тросы на изломы и повреждения. При необходимости заменить. Проверить затяжку и, при необходимости, подтянуть упорные винты, закрепляющие трос на барабанах. Проверить крепление троса на нижнем кронштейне, заделку троса в коуш и зажим; - Осмотр и смазка торсионных пружин. Проверить надежность крепежа, при необходимости произвести регулировку. Произвести осмотр концевых кронштейнов, при необходимости произвести замену. Проверить пружину на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечники. Проверить сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтянуть. Проверить поверхность торсионной пружины на отсутствие коррозии. При необходимости, произвести очистку пружины от коррозии и произвести покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей; - Осмотр шарнирных петель. Проверить надежность фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты; - Осмотр роликов с подшипниками. При необходимости замена; - Осмотр нижнего резинового уплотнения (при наличии) на предмет герметичности; - Проверка и протяжка всех болтовых соединений; - Протяжка крепления электропривода, фланцев соединения валов, намоточных барабанов; - Регулировка момента натяжения торсионной пружины; - Выравнивание натяжения тросов; - Смазка подшипников на роликах, роликодержателей, шарнирных петель; - Смазка подшипников на кронштейнах-держателей вала; - Проверка и регулировка ручного и автоматического запорных устройств; - Тестирование датчиков устройства по замыкающим кромкам: - оптосенсор; - датчик натяжения тросов; - датчик открывания калитки (при наличии таковой); - датчик запорного устройства - Электропривод - проверка на функционирование, произвести тестирование электропривода согласно инструкции завода-изготовителя, при необходимости произвести настройку и регулировку - Приводная рейка, ремень, цепь - осмотр, регулировка. Осмотреть приводную рейку с роликовыми цепями или приводным ремнем проверить их натяжение. Роликовые цепи для уменьшения шума и защиты от коррозии смазать консистентными смазками. Проверить подвешивание и крепление приводной рейки к полотну; - Блок управления (другие элементы управления) - проверка надежности соединений, на функционирование, осмотреть, проверить работу и подключение фотоэлементов, очистка микро выключателей - Система защиты края с оптическим датчиком – проверка функционирования, работы системы при опускании на препятствие и защиты от сдавливания; - Система чувствительности для защиты от опускания на препятствие и сдавливания, СКС - проверка функционирования, регулировка, проверка работы и настройка амперометрической системы чувствительности для определения препятствия и защиты от сдавливания, при необходимости, произвести регулировку; - Питающий кабель - проверка отсутствия повреждений и надежности соединений, проверка надёжности и безопасности подключения электропитания привода; - По окончании работ необходимо проверить работоспособность (осуществить не менее пяти циклов открытия - закрытия створок, включая разные режимы работы). | ежеквартально |

Регламент № 3

технического обслуживания шлагбаумов

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| - Общий осмотр; - Проверка состояния монтажного основания; - Проверка состояния конструкции тумбы шлагбаума на предмет разрушения или предельного износа; - Проверка элементов крепления тумбы на монтажное основание; - Протяжка элементов крепления тумбы на монтажное основание (при необходимости); - Проверка состояния опоры стрелы и элементов её крепления; - Проверка стрелы на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов; - Проверка состояния крепёжных элементов стрелы к выходному валу; - Проверка крепления фотоэлементов и их стоек; - Герметичность корпусов фотоэлементов; - Протирка корпусов фотоэлементов; - Проверка работоспособности сигнальной лампы, замена лампочки в сигнальной лампе (при необходимости); - Проверка состояния демпферных накладок и световозвращающих наклеек стрелы; - Проверка механизма аварийной разблокировки; - Проверка балансировки стрелы пружиной при разблокированном механизме шлагбаума; - Проверка состояния пружины и узлов её крепления; - Регулировка пружины (при необходимости); - Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы шлагбаума; - Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку стрелы; - Проверка крепления антенны радиоприёмника; - Проверка автоматической остановки/поднятия стрелы шлагбаума при встрече препятствия в зоне движения; - Проверка работоспособности устройств управления. | Ежеквартально |

Тип оборудования секционных ворот, рольставен, шлагбаумов в АО «Сочи-Парк»

| № п/п | Наименование объекта и место установки ворот, рольставен, шлагбаумов | Тип, марка, производитель ворот | Примерные размеры (ширина х высота, мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГК «Богатырь», помещение дебаркадера | Секционные ворота DoorHan | 5000х4500 |
|  | ГК «Богатырь», помещение хладоцентра | Секционные ворота DoorHan | 3569х2326 |
|  | ОТЦ | Секционные ворота DoorHan | 3676х2844 |
|  | ОТЦ | Секционные ворота DoorHan | 3683х2839 |
|  | ОТЦ | Секционные ворота DoorHan | 3699х2856 |
|  | ОТЦ | Рольставни, производитель не определен | 2445х2202 |
|  | РБК | Секционные ворота Hörmann | 3991х4390 |
|  | РБК | Секционные ворота Hörmann | 4000х4403 |
|  | ИТК | Секционные ворота Hörmann | 4029х4474 |
|  | ИТК | Секционные ворота Hörmann | 4004х4485 |
|  | Компрессорная | Рольставни, производитель не определен | 2445х2202 |
|  | Зеленый склад | Секционные ворота DoorHan | 4197х4200 |
|  | Въезд на территорию ГК «Богатырь» | Шлагбаум автоматический с приводом, блоком управления и стрелой. | 6500 |
|  | Въезд на территорию АО «Сочи-Парк» | Шлагбаум автоматический с приводом, блоком управления и стрелой. | 6500 |