ч.5. Техническая часть

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту полноцветного светодиодного экрана (5760 х 3200 мм, Р5, SMD, уличного исполнения)

| Предмет | Выполнение работ по ремонту полноцветного светодиодного экрана (5760 х 3200 мм, Р5, SMD, уличного исполнения). |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, тематический парк «Сочи Парк» |
| Срок и условия выполнения работ | Срок выполнения работ 42 календарных дня, с момента получения аванса. |
| Виды и Объемы выполняемых работ | Демонтажные работы, ремонт оборудования, монтажные работы; В предоставленный Заказчиком МОДУЛЬ р5 SMD Исполнитель устанавливает плату с нижеперечисленными компонентами, герметизирует компаундом пенталакс, программирует DMX-адрес согласно Заявки на ремонт: - Количество модулей 360 шт.: - Мощность не более 5 Вт - Цвет индикации: RGB - Scan 1/8 - Тип светодиода SMD 2525 - Шаг не более p5 Установка блоков питания - Количество блоков 54 шт. - Мощьность одного блока не менее 300W Замена принимающих карт - Количество карт не менее18 шт. - Разрешение карты не мене 256*256 Pix - разъемов HUB75 замена передающей карты TB 3 - Количество 1 шт. - Одна карта поддерживает разрешение: 256*226 - Вывод 20 групп данных RGB - Вывод 16 групп данных RGBR - Вывод 64 групп данных serial - Поддержка шарового экрана, профильного экрана - 18-битная шкала серого дает безупречную картинку Замена внутренней коммутации - шлейфа 16 пин (комплект) - Силовай кабель 3/2.5 (комплект) - Кабель UTP (комплект Рама для крепления кабинетов - Количество 1 шт. - Размер рамы 5760х3200 Подключение экрана к имеющемуся силовому кабелю - Щиток силовой 1 шт. - Кабель силовой 5 м сечением не менее 10 Проведение работ по запуску и обучения работы со светодиодным экраном - Настройка Программного обеспечения - Обучение работы с По |
| Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (ведомость материалов и оборудования) | Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами, из его материалов. |
| Требования к качеству выполняемых работ | Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение на высоте, сварочные работы, электробезопасность. |
| Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев, с момента подписания актов выполненных работ. |
| Требования по приемке работ | Работы принимаются по акту выполненных работ, с участием комиссии, представителя Подрядчика и Заказчика |
| Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков) всю ответственность по обеспечению и организации работ полностью берет на себя подрядчик |
| Дополнительные требования | 1. Наличие положительного опыта выполнения работ согласно Техническому заданию; 2. Наличие обученного и аттестованного персонала. |
| Приложения | - Схема фундамента под информационный экран – Приложение №1.1. - Схема расположения свай – Приложение №1.2. - Монтажная схема отправочных элементов – Приложение №1.3. |